通信终端综合设计项目中期报告

基于FPGA的DDS信号发生器的设计与实现

——通过按键和串行口进行DDS信号频率调整

学生姓名：向飞帆  彭云帆

学号：2023101108  2023101109

专业：通信工程

指导教师：文斌

填写日期：2026年06月

一、前言

本设计项目为“通信终端综合设计项目”，课题为基于FPGA的DDS信号发生器的设计与实现。项目旨在设计并实现一个基于FPGA的DDS信号发生器，支持通过按键进行信号频率的手动调整，并通过串行通信接口（UART）实现远程频率控制功能。经过前期的文献调研、方案设计和初步实现，现将项目进展情况汇报如下。

二、已完成工作

2.1 文献调研与方案设计

已完成以下工作：

（1）查阅了DDS技术和FPGA开发相关文献资料，深入了解了DDS信号发生器的工作原理和设计方法；

（2）完成了系统总体设计方案和技术路线的确定；

（3）完成了各功能模块的划分和接口定义。

2.2 RTL代码编写

已完成以下模块的Verilog HDL代码编写：

（1）DDS_Core模块：实现了32位相位累加器、256点正弦波查找表、方波和三角波生成功能；

（2）Key_Control模块：实现了按键消抖功能（20ms延时消抖），支持频率增减和波形切换控制；

（3）UART_Parse模块：实现了UART 9600bps接收功能，支持“Fxxxxxx”格式的频率控制命令解析；

（4）DDS_Signal_Generator顶层模块：集成了PLL时钟倍频、按键控制、UART解析和DDS核心模块。

2.3 仿真验证

已完成以下仿真测试工作：

（1）编写了完整的仿真测试平台（testbench），包含6个测试用例；

（2）使用ModelSim 2020.4进行了全面的功能仿真验证；

（3）所有测试用例均通过验证，包括：

- TEST1：默认正弦波输出验证（PASS）

- TEST2：按键切换方波验证（PASS）

- TEST3：按键切换三角波验证（PASS）

- TEST4：按键频率增加验证（PASS）

- TEST5：UART频率设置验证（PASS）

- TEST6：复位功能验证（PASS）

2.4 Quartus工程创建

已完成以下工作：

（1）创建了Quartus Prime 18.1工程，目标器件为Cyclone IV EP4CE6E22C8；

（2）完成了RTL源文件的添加和编译；

（3）综合编译成功，使用了766个逻辑单元（12%）、24个DSP单元（80%）。

三、当前进展与项目状态

3.1 功能实现情况

根据实验指导书的要求，当前项目实现情况如下：

已完成：

（1）DDS信号输出功能：支持正弦波、方波、三角波三种波形输出；

（2）按键控制功能：支持频率增加、频率减少、波形切换、确认锁定四个按键功能；

（3）串口通信功能：支持通过UART接口接收“Fxxxxxx”格式的频率控制命令；

（4）频率控制字计算：实现了FCW = freq × 2^32 / 100_000_000的精确计算；

（5）系统时钟管理：通过PLL实现50MHz到100MHz的时钟倍频。

进行中：

（1）Cyclone II设备支持库安装（用于DE2开发板）；

（2）DE2开发板引脚分配与硬件验证。

待完成：

（1）硬件电路搭建与调试；

（2）DAC模块（AD9708）接口调试；

（3）示波器波形验证；

（4）系统集成测试与性能验证。

3.2 仿真结果分析

仿真结果表明，DDS信号发生器的各个功能模块工作正常：

（1）相位累加器在100MHz时钟下正常工作，32位累加器的频率分辨率约为0.023Hz；

（2）正弦波LUT输出正确的256点采样数据，波形质量良好；

（3）方波和三角波生成逻辑正确，波形切换功能正常；

（4）按键消抖功能有效，20ms延时消抖时间满足设计要求；

（5）UART接收模块正确解析9600bps的串口数据，指令格式解析准确。

四、遇到的问题及解决方案

4.1 Cyclone II设备支持问题

问题描述：Quartus Prime 18.1和Quartus II 13.1均提示“Cyclone II is not a valid device family”，无法直接编译到DE2开发板的Cyclone II EP2C35F672C6器件。

解决方案：

（1）先使用Cyclone IV EP4CE6E22C8作为替代器件完成编译验证；

（2）计划安装Cyclone II设备支持库或使用其他方法解决兼容性问题。

4.2 PLL IP核生成

问题描述：行为级PLL模型仅适用于仿真，综合时需要使用Quartus MegaWizard生成实际的PLL IP核。

解决方案：使用行为级模型完成仿真验证，实际硬件调试时再生成Quartus PLL IP核。

五、下一步工作计划

5.1 短期计划（1-2周）

（1）完成Cyclone II设备支持库的安装或解决兼容性问题；

（2）完成DE2开发板的引脚分配；

（3）生成Quartus PLL IP核并替换行为级模型。

5.2 中期计划（3-4周）

（1）完成硬件电路搭建，包括FPGA与DAC模块、按键、串口的连接；

（2）进行系统级功能测试和性能验证；

（3）使用示波器观测并验证输出模拟信号波形。

5.3 后期计划（5-6周）

（1）调试并解决设计中存在的问题；

（2）整理设计文档和测试数据；

（3）撰写项目设计报告。

六、总结

经过前期的努力，本项目已完成了DDS信号发生器的核心RTL代码编写和仿真验证工作。仿真结果表明，系统的各个功能模块工作正常，能够实现预期的DDS信号生成功能。当前主要面临的是Cyclone II设备支持库的安装问题，这将影响后续的硬件验证工作。下一步将重点解决这一问题，并完成硬件电路搭建和系统集成测试。

总体而言，项目进展顺利，已完成了大部分的软件设计和仿真验证工作，为后续的硬件实现奠定了良好基础。