通信终端综合设计项目开题报告

基于FPGA的DDS信号发生器的设计与实现

——通过按键和串行口进行DDS信号频率调整

学生姓名：向飞帆  彭云帆

学号：2023101108  2023101109

专业：通信工程

指导教师：文斌

填写日期：2026年06月

一、选题背景与意义

信号发生器是电子测量和通信系统中的核心仪器之一，广泛应用于通信、雷达、测控、电子对抗以及现代化仪器仪表等领域。随着电子技术的飞速发展，对信号发生器的性能要求越来越高，传统的模拟信号发生器已难以满足现代电子系统对高精度、高稳定性、快速频率切换的需求。

直接数字频率合成（Direct Digital Synthesizer，DDS）技术是现代信号发生器领域的一项革命性技术。DDS技术从相位概念出发直接合成所需波形，通过查找表和数字模拟转换来精确地合成模拟信号，具有频率分辨率高、频率转换时间短、相位连续、易于产生各种调制信号、可输出任意波形和便于集成等显著优点。

现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array，FPGA）作为一种可编程逻辑器件，具有集成度高、速度快、灵活性强等特点，非常适合作为DDS信号发生器的实现平台。基于FPGA的DDS信号发生器可以充分发挥数字技术的优势，实现高性能、低成本的信号发生解决方案。

本课题旨在设计并实现一个基于FPGA的DDS信号发生器，支持通过按键进行信号频率的手动调整，并通过串行通信接口（UART）实现远程频率控制功能。该设计对于理解数字信号处理原理、掌握FPGA开发技术、培养工程实践能力具有重要的理论意义和实际应用价值。

二、国内外研究现状

2.1 DDS技术发展现状

DDS技术自20世纪70年代提出以来，经过几十年的发展，已经成为现代频率合成技术的主流方向之一。目前，DDS技术在相对带宽、频率转换时间、频率和相位分辨率、相位连续性等方面均远超传统频率合成技术。在国际上，ADI（Analog Devices）、TI（Texas Instruments）等公司已经推出了多款高性能DDS芯片，如AD9850、AD9851、AD9910等，这些芯片集成了完整的DDS功能，广泛应用于各类电子系统中。

然而，专用DDS芯片在灵活性和可扩展性方面存在一定局限。近年来，随着FPGA技术的快速发展，基于FPGA的DDS实现方案受到越来越多的关注。FPGA方案具有以下优势：首先，可以根据具体需求定制DDS的各个参数，如相位累加器位宽、查找表深度等；其次，可以方便地集成其他功能模块，如通信接口、人机交互等；最后，FPGA方案具有更好的成本效益比，特别适合小批量、多品种的应用场景。

2.2 FPGA实现DDS的研究现状

国内外学者在基于FPGA的DDS实现方面开展了大量研究工作。在硬件平台方面，Xilinx的Artix-7系列和Intel（原Altera）的Cyclone IV系列FPGA是常用的实现平台。在实现方法上，Verilog HDL是主要的硬件描述语言，通过模块化设计实现DDS的各个功能子模块。典型的系统架构包括：相位累加器模块、波形查找表模块、DAC接口模块、按键控制模块和串口通信模块等。

在开发工具方面，Xilinx Vivado和Intel Quartus Prime是主流的FPGA开发环境，配合ModelSim等仿真工具进行功能验证。本项目选用Intel Quartus Prime 18.1作为开发环境，配合ModelSim 2020.4进行仿真验证。

2.3 频率控制技术研究现状

DDS信号发生器的频率控制是系统设计的关键环节。目前主要有以下几种频率控制方式：

（1）按键控制：通过物理按键输入频率调整命令，经按键消抖处理后，由状态机改变频率控制字，实现输出频率的手动调节。这种方式直观、简单，适合现场调试和演示。

（2）串口通信控制：通过UART等串行通信接口接收上位机发送的频率控制命令，实现远程频率调整。UART为异步通信协议，没有时钟线，收发双方靠波特率同步，单次传输8个bit数据，包含起始位和停止位。

（3）旋钮编码器控制：通过旋转编码器输入频率调整量，具有连续调节、手感好等优点。

（4）触摸屏控制：通过触摸屏界面进行频率设置，提供友好的人机交互体验。

本课题选择按键控制和串口通信控制两种方式，既满足现场手动调节的需求，又支持远程自动控制，具有较好的实用性和灵活性。

三、DDS基本原理

3.1 DDS工作原理

DDS（Direct Digital Synthesizer）即直接数字式频率合成器，是一种从相位概念出发直接合成所需要波形的频率合成技术。其本质可以理解为一种分频器，通过编程频率控制字对系统时钟进行分频，从而产生目标频率。

DDS的基本工作原理是：利用数字方式对相位进行累加，获得波形信号对应的相位值，再通过相位-幅度查询（查找表）得到离散数字序列，最后经DAC（数模转换器）和低通滤波器输出模拟波形。根据奈奎斯特采样定理，最低只需要两个采样点就可以组成一个波形，但实际上最少需要4个点才能保证波形的基本质量。在实际应用中，为了获得较好的波形质量，通常采用更多的采样点。

3.2 DDS核心模块组成

一个完整的DDS系统通常包含以下核心模块：

（1）频率参考源：通常为晶体振荡器或SAW振荡器，提供稳定的系统时钟信号，是整个DDS系统的时间基准。

（2）相位累加器：DDS的核心模块，每个时钟周期将频率控制字（Frequency Tuning Word，FTW）累加到相位寄存器中。相位累加器的输出作为查找表的地址，决定了输出波形的相位。

（3）波形查找表（ROM）：存储正弦波（或其他波形）的采样数据，实现"相位-幅度"转换。

（4）DAC转换器：将ROM输出的数字幅度值转换为模拟信号。

（5）低通滤波器：滤除DAC输出中的高频杂散分量，输出平滑的模拟波形。

3.3 频率控制原理

DDS的输出频率由频率控制字决定，其基本公式为：

f_out = (FTW × f_clk) / 2^N

其中：f_out为输出信号频率，FTW为频率控制字，f_clk为系统时钟频率，N为相位累加器的位宽。

由公式可知，改变频率控制字FTW即可改变输出频率。FTW越大，相位步进越快，输出频率越高。频率分辨率取决于累加器位宽，N位累加器的分辨率为f_clk/2^N，可达极高精度。例如，若系统时钟为100MHz，相位累加器位宽为32位，则频率分辨率约为0.023Hz，可以实现非常精细的频率调节。

四、实际应用场景

基于FPGA的DDS信号发生器在多个领域具有广泛的实际应用价值，以下是几个典型的应用场景：

（1）通信系统测试与调试：在无线通信系统的研发和维护过程中，需要使用信号发生器产生各种调制信号进行发射机和接收机的性能测试。基于FPGA的DDS信号发生器可以灵活生成不同频率的测试信号，通过串口通信接口接收上位机的控制命令，实现自动化测试流程。

（2）雷达系统信号模拟：雷达系统需要产生高精度的线性调频（LFM）信号等复杂波形。基于FPGA的DDS信号发生器可以通过编程产生各种雷达波形，支持频率扫描和相位调制功能。

（3）自动测试系统（ATS）：基于FPGA的DDS信号发生器可以作为ATS的核心信号源模块，通过串口接收测试系统的控制指令，自动产生所需的测试信号。

（4）教学实验与科研平台：在高校电子信息类专业的教学实验中，DDS信号发生器是数字信号处理、通信原理、电子测量等课程的重要实验设备。基于FPGA的DDS信号发生器具有开放的软硬件平台，学生可以通过修改FPGA代码深入理解DDS的工作原理。

（5）工业过程控制与传感器激励：在工业自动化领域，DDS信号发生器可以用于产生传感器激励信号、过程控制信号等。通过串口通信接口，可以与PLC或工控机连接，实现远程控制。

五、研究内容与技术方案

5.1 主要研究内容

本课题的主要研究内容包括：

（1）DDS信号发生器的系统架构设计：研究DDS的基本原理，设计基于FPGA的DDS信号发生器整体架构，确定各功能模块的划分和接口定义。

（2）DDS核心模块设计：设计32位相位累加器，设计256点正弦波查找表，实现方波和三角波生成逻辑。

（3）按键控制模块设计：设计按键输入接口，实现按键消抖处理（20ms延时消抖），通过状态机实现频率控制字的调整和波形切换。

（4）串口通信模块设计：设计UART 9600bps接收模块，实现"Fxxxxxx"格式频率控制命令的解析与执行。

（5）系统集成与仿真验证：将各功能模块集成到FPGA中，编写仿真测试平台，进行全面的功能仿真验证。

5.2 技术方案

本项目拟采用以下技术方案：

（1）硬件平台：选用DE2开发板，核心芯片为Intel Cyclone II EP2C35F672C6，搭配AD9708 DAC模块实现数模转换。

（2）开发语言：采用Verilog HDL进行FPGA逻辑设计，利用模块化设计方法实现各功能子模块。

（3）开发工具：使用Intel Quartus Prime 18.1进行FPGA开发，配合ModelSim 2020.4进行功能仿真验证。

（4）系统时钟：采用50MHz板载晶振，通过PLL倍频至100MHz作为系统时钟，相位累加器位宽设计为32位，频率分辨率约为0.023Hz。

（5）波形存储：使用FPGA内部ROM实现正弦波查找表，存储256点的8位幅度采样数据。

（6）按键接口：采用GPIO接口连接4个独立按键（Freq+、Freq-、Wave_Sel、Confirm），设计20ms消抖电路。

（7）串口通信：实现标准UART协议，波特率9600bps，8N1格式，支持接收"Fxxxxxx"格式的ASCII频率控制命令。

5.3 系统架构设计

基于FPGA的DDS信号发生器系统架构采用自顶向下的模块化设计方法，主要包括以下模块：

（1）顶层模块（DDS_Signal_Generator）：负责系统初始化、模块间协调和状态管理。

（2）时钟管理模块（pll_50m_to_100m）：对50MHz输入时钟进行倍频，提供100MHz系统时钟。

（3）DDS核心模块（DDS_Core）：包含32位相位累加器、256点正弦波查找表、方波和三角波生成逻辑、波形选择器。

（4）按键控制模块（Key_Control）：包含按键消抖子模块、频率调整子模块、波形选择子模块，输出频率控制字fcw和波形选择信号wave_sel。

（5）串口通信模块（UART_Parse）：包含UART接收子模块（9600bps）、命令解析子模块（解析"Fxxxxxx"格式）、频率更新子模块。

模块间接口定义：顶层模块将按键模块和串口模块输出的频率控制字fcw送入DDS核心模块，DDS核心模块根据fcw和wave_sel输出8位数字波形信号dds_out，连接至外部DAC模块。

六、预期成果与创新点

6.1 预期成果

本项目预期实现以下成果：

（1）完成基于FPGA的DDS信号发生器的完整RTL代码设计，包括DDS核心、按键控制、串口通信等模块。

（2）编写仿真测试平台，通过ModelSim进行全面功能仿真，验证各模块功能正确性。

（3）在Quartus中完成工程创建与综合编译，生成可下载的编程文件。

（4）实现按键控制功能：支持频率增加（步进1kHz）、频率减少、波形切换（正弦/方波/三角波）、确认锁定。

（5）实现串口通信功能：支持通过UART接口接收"Fxxxxxx"格式频率命令，实现0~999999Hz范围的远程频率调整。

（6）实现三种波形输出：正弦波、方波、三角波，8位幅度分辨率。

（7）撰写项目设计报告，总结设计过程和实现成果。

6.2 创新点

本项目的创新点主要体现在以下几个方面：

（1）双模式频率控制：同时支持按键手动控制和串口远程控制两种频率调整方式，提高了系统的灵活性和实用性。

（2）模块化设计方法：采用模块化设计思想，将DDS系统划分为DDS_Core、Key_Control、UART_Parse三个功能独立的子模块，便于设计、调试和维护。

（3）高频率分辨率设计：采用32位相位累加器，配合100MHz系统时钟，可实现约0.023Hz的频率分辨率。

（4）多波形支持：通过波形选择信号wave_sel切换查找表和生成逻辑，支持正弦波、方波、三角波输出。

（5）FPGA+DAC完整链路：实现从数字信号生成到模拟信号输出的完整信号链路。

七、研究计划与进度安排

前期阶段：文献调研与方案设计

主要工作内容：

- 查阅DDS技术和FPGA开发相关文献资料，深入了解DDS信号发生器的工作原理和设计方法

- 确定系统总体设计方案，划分功能模块，定义模块间接口

- 选择硬件平台（DE2开发板）和开发工具（Quartus Prime + ModelSim）

- 完成系统架构设计文档

中期阶段：RTL代码编写与仿真验证

主要工作内容：

- 编写DDS核心模块（DDS_Core）：32位相位累加器、256点正弦波查找表、方波/三角波生成

- 编写按键控制模块（Key_Control）：按键消抖、频率调整、波形切换

- 编写串口通信模块（UART_Parse）：UART接收、命令解析、频率更新

- 编写顶层模块（DDS_Signal_Generator）：集成PLL、按键、UART、DDS核心

- 编写仿真测试平台（testbench），设计测试用例

- 使用ModelSim进行功能仿真，验证各模块功能正确性

- 创建Quartus工程，完成综合编译

后期阶段：硬件调试与报告撰写

主要工作内容：

- 解决Cyclone II设备支持库兼容性问题，完成DE2开发板引脚分配

- 生成Quartus PLL IP核，替换仿真用的行为级模型

- 搭建硬件电路，连接DAC模块、按键、串口

- 下载编程文件至DE2开发板，使用示波器验证输出波形

- 调试并解决硬件验证中发现的问题

- 整理设计文档和测试数据，撰写项目设计报告