基于FPGA的DDS信号发生器实现实验指导书

# 一、适用平台

本实验以FPGA为核心硬件平台，搭配信号转换、按键、串口等外设构建完整开发环境，具体要求如下：

- 核心控制模块：DE2实验板（核心芯片为Altera Cyclone II EP2C35F672C6），该芯片具备35840个逻辑单元、1056KB嵌入式存储单元及4个PLL锁相环模块，可满足DDS信号生成的高速相位累加运算需求，同时提供丰富I/O口支持多外设扩展；

- 开发环境：软件层面采用Quartus II 13.0及以上版本（负责FPGA工程创建、Verilog代码编译、时序分析与程序下载）、ModelSim-Altera（用于Verilog代码功能仿真与时序仿真验证）、串口调试助手（如SecureCRT、SSCOM，实现PC端与FPGA串口通信调试）；

- 外设模块：数模转换（DAC）模块（选用AD9708，实现数字信号到模拟信号的高速转换）、4个独立按键模块（用于频率手动调整）、RS232串口通信模块（实现PC端与FPGA的数据交互）、示波器（用于观测并验证输出模拟信号波形）；

- 辅助工具：5V直流电源（为DE2实验板及外设供电）、杜邦线（用于模块间信号连接）、RS232转USB线（实现PC与DE2实验板的串口通信扩展）、示波器探头（用于采集DAC输出的模拟信号）。

# 二、实验内容

本实验核心围绕基于FPGA的DDS信号发生器三大核心功能展开，最终实现“控制指令输入（按键/串口）-FPGA核心处理-DDS信号合成-DAC数模转换-信号验证”的完整闭环，具体内容如下：

- Verilog代码编写与DDS信号输出实现及验证：深入理解DDS信号合成原理（相位累加器、相位-幅度映射、数字波形生成），基于Verilog HDL编写DDS信号生成核心代码，包含相位累加器模块、相位-幅度查找表（LUT）模块（支持正弦/方波/三角波）及数字信号输出模块。在Quartus II中完成工程创建、代码编译与时序约束，将程序下载至DE2实验板；通过DAC模块将FPGA输出的数字信号转换为模拟信号，利用示波器观测输出波形，验证信号频率、幅值等参数的正确性。

- 按键控制DDS信号频率调整实现：完成按键模块与FPGA的硬件连接，基于Verilog编写按键消抖模块（解决机械按键抖动问题）与频率调整控制模块。通过4个独立按键定义不同功能（如“频率增加”“频率减少”“波形切换”“确认锁定”），实现DDS信号输出频率的步进式调整（如步进100Hz、1kHz）；操作过程中通过示波器实时观测信号频率变化，验证按键控制功能的有效性与稳定性。

- 串行口控制DDS信号频率调整实现：基于FPGA的UART接口搭建串口通信电路，通过RS232转USB线完成PC端与DE2实验板的连接。基于Verilog编写UART接收模块，实现PC端通过串口调试助手发送频率控制指令（如ASCII码格式的频率值）；编写指令解析模块，将接收的串口指令转换为DDS相位累加器所需的频率控制字，实现对DDS信号频率的精准调整；同时，设计反馈机制，向PC端发送频率调整完成的确认信息，验证串口通信的可靠性与频率控制的精准性。

# 三、技术路线

本实验采用“FPGA核心控制+DDS数字合成+双模式频率调控+DAC数模转换+波形验证”的技术路线，遵循“需求分析-系统架构设计-FPGA逻辑开发-硬件电路搭建-系统集成调试-功能验证”的分步实施流程，确保实验目标顺利达成，具体流程如下：

- 需求梳理与系统架构设计：明确实验核心需求（实现DDS信号输出、支持按键/串口双模式频率调整、频率范围100Hz-1MHz）；划分核心功能模块（DDS信号生成模块、按键控制模块、UART串口模块、DAC驱动模块）；定义各模块间的信号交互规则（如频率控制字传输格式、按键指令编码、串口数据帧格式）。

- FPGA逻辑开发与仿真验证：基于Verilog HDL分模块编写代码（DDS核心模块、按键消抖模块、UART接收模块、频率控制模块）；在ModelSim-Altera中搭建仿真平台，编写测试激励文件，对各模块进行功能仿真与时序仿真，验证模块逻辑正确性（如相位累加器计数精度、按键消抖效果、UART数据接收完整性）；整合各模块代码进行系统级仿真，确保模块间协同工作正常。

- 硬件电路设计与搭建：根据系统架构完成硬件连接：① FPGA的DDS数字信号输出端与AD9708 DAC模块的数字信号输入端连接；② 4个独立按键与FPGA I/O口连接；③ FPGA UART接口与RS232电平转换模块（MAX232）连接；④ DAC模块模拟信号输出端与示波器探头连接；⑤ 5V电源与DE2实验板、DAC模块的供电接口连接；使用万用表检测电路连通性，避免短路、虚焊问题。

- FPGA工程配置与程序下载：在Quartus II中创建基于DE2实验板（Cyclone II EP2C35F672C6）的工程，导入编写的Verilog代码；进行引脚约束（将DDS输出、按键输入、UART接口等信号映射到FPGA具体引脚）；设置时序约束（基于系统时钟频率约束关键路径）；完成代码编译与综合，生成FPGA配置文件（.sof格式）；通过JTAG下载线将配置文件下载至DE2实验板。

- 系统集成调试与功能验证：分别对三大核心功能进行调试：① DDS信号输出调试：通过示波器观测DAC输出波形，优化相位累加器位宽、查找表深度等参数提升波形质量；② 按键控制调试：操作按键调整频率，验证频率变化是否符合预期，优化消抖参数；③ 串口控制调试：通过串口调试助手发送指令，验证指令解析与频率调整功能，优化波特率（如9600bps）与数据帧格式；最终全面验证系统功能完整性与稳定性。

# 四、硬件设计步骤

本实验硬件设计以DE2实验板为核心，围绕DDS信号输出与DAC转换、按键控制、串口通信三大功能模块展开，具体设计步骤如下：

## 4.1 核心控制模块（DE2实验板）电路设计

- 核心芯片确认：明确DE2实验板核心芯片为Altera Cyclone II EP2C35F672C6，梳理其可用I/O口、时钟接口、JTAG下载接口等关键资源；

- 电源电路设计：采用5V直流电源通过实验板电源接口供电，实验板内部稳压模块将5V转换为3.3V，为FPGA核心电路、I/O口及板载外设供电；连接电源开关，便于实验过程中设备启停控制；

- 时钟电路设计：利用DE2实验板板载的50MHz有源晶振作为系统时钟源，通过FPGA内部PLL锁相环模块将50MHz时钟倍频至100MHz，为DDS相位累加器、UART串口等模块提供稳定同步时钟；

- 调试接口设计：预留JTAG下载接口，用于连接Quartus II开发环境实现程序下载与在线调试；预留3个板载LED指示灯接口，分别用于指示系统工作状态、按键操作有效状态、串口通信状态。

## 4.2 DDS信号输出与DAC转换模块电路设计

- DAC模块选型：选用AD9708高速DAC芯片（8位分辨率，最高转换速率125MSPS，单5V供电），满足中高频DDS信号的数模转换需求；

- 电路连接：

- 数字信号输入：将FPGA的8位I/O口（如GPIO_0~GPIO_7）作为DDS数字信号输出端，对应连接至AD9708的D0~D7数字信号输入端，传输DDS生成的数字波形数据；

- 时钟与控制信号：将FPGA输出的100MHz同步时钟信号连接至AD9708的CLK引脚，为DAC转换提供时钟同步；将FPGA的GPIO_8引脚连接至AD9708的RESET引脚，用于DAC模块复位控制；

- 模拟信号输出：AD9708的VOUT引脚为模拟信号输出端，通过示波器探头连接至该引脚观测波形；在VOUT引脚端并联10nF电容进行滤波，提升输出信号稳定性；

- 供电与接地：AD9708的VDD引脚接入5V电源，VSS引脚与FPGA、实验板共地，确保电源稳定性与信号完整性。

## 4.3 按键控制模块电路设计

- 按键选型：选用4个独立机械按键，分别定义为“Freq+”（频率增加）、“Freq-”（频率减少）、“Wave_Sel”（波形切换）、“Confirm”（确认锁定）功能；

- 电路连接：

- 信号连接：每个按键的一端对应连接FPGA的I/O口（如GPIO_9~GPIO_12），另一端接地；

- 上拉电阻设计：在每个FPGA I/O口与3.3V电源之间连接10KΩ上拉电阻，确保按键未按下时，FPGA引脚为高电平；按键按下时，引脚被拉低为低电平，通过电平变化检测按键操作；

- 消抖设计：在每个按键两端并联0.1μF电容，减少机械抖动对信号检测的影响；

- I/O口配置：将FPGA对应I/O口配置为输入模式，确保按键信号稳定传输。

## 4.4 串口通信模块电路设计

- 串口模块选型：利用DE2实验板板载的RS232串口接口，搭配MAX232电平转换芯片，实现FPGA UART接口（3.3V TTL电平）与PC端RS232接口（±12V电平）的电平匹配；

- 电路连接：

- FPGA与MAX232连接：FPGA的UART_TX引脚（如GPIO_13）连接至MAX232芯片的T1IN引脚，FPGA的UART_RX引脚（如GPIO_14）连接至MAX232芯片的R1OUT引脚；

- MAX232与RS232接口连接：MAX232芯片的T1OUT引脚连接至RS232接口的TXD引脚，MAX232芯片的R1IN引脚连接至RS232接口的RXD引脚；

- 供电与接地：MAX232芯片的VCC引脚接入5V电源，VEE引脚通过电荷泵电路产生负电压，GND引脚与FPGA、实验板共地；

- PC端连接：使用RS232转USB线连接RS232接口与PC端USB接口，安装对应驱动程序，实现PC与FPGA的串口通信。

# 五、功能软件架构

本实验基于Verilog HDL开发的FPGA逻辑代码采用“模块化分层架构”设计，整体分为底层驱动层、核心功能层、控制交互层、系统整合层，各层职责清晰、耦合度低，便于开发、调试与维护，具体架构如下：

## 5.1 架构分层及职责

- 底层驱动层：

- 核心职责：为上层模块提供基础硬件驱动支持，封装底层硬件操作逻辑，屏蔽硬件细节；

- 主要组件：时钟生成模块、按键消抖模块、UART接收模块、DAC驱动模块；

- 核心逻辑：时钟生成模块基于FPGA内部PLL实现100MHz系统时钟及UART波特率时钟（16倍频）生成；按键消抖模块通过时序逻辑过滤按键抖动，输出稳定的按键电平信号；UART接收模块实现串口数据的异步接收、位同步与帧解析（起始位+8位数据位+1位停止位）；DAC驱动模块实现DDS数字信号的同步输出与DAC模块复位控制。

- 核心功能层：

- 核心职责：实现DDS信号生成的核心逻辑，完成频率控制字计算、相位累加、相位-幅度映射及多波形生成；

- 主要组件：频率控制字计算模块、相位累加器模块、相位-幅度查找表（LUT）模块；

- 核心逻辑：频率控制字计算模块根据上层控制指令（按键/串口）计算对应的DDS频率控制字（FCW）；相位累加器模块在系统时钟驱动下，基于FCW进行相位累加并输出相位值；相位-幅度LUT模块存储正弦、方波、三角波的相位-幅度映射数据，根据相位值查找对应的幅度值，生成数字波形信号。

- 控制交互层：

- 核心职责：实现按键与串口控制指令的解析，生成DDS信号调整控制信号，完成上层控制与核心功能层的交互；

- 主要组件：按键指令解析模块、串口指令解析模块、控制信号生成模块；

- 核心逻辑：按键指令解析模块将消抖后的按键信号转换为频率调整、波形切换指令；串口指令解析模块将UART接收的PC端指令（ASCII码格式）解析为频率值并计算对应的频率控制字；控制信号生成模块根据解析后的指令，输出频率控制字更新信号、波形选择信号，控制核心功能层的DDS信号生成。

- 系统整合层：

- 核心职责：整合各底层与功能模块，实现模块间的信号同步与数据交互，协调系统整体工作流程；

- 主要组件：系统顶层模块、信号同步模块、状态指示模块；

- 核心逻辑：系统顶层模块实例化各功能模块，定义模块间的信号连接；信号同步模块确保各模块时钟、控制信号的同步性，避免时序冲突；状态指示模块通过板载LED指示灯展示系统工作状态（如当前频率调整状态、串口通信状态），便于实验调试。

## 5.2 核心模块工作流程

- DDS信号生成流程：系统启动后，底层时钟模块生成100MHz系统时钟；频率控制字计算模块初始化默认频率控制字；相位累加器模块在系统时钟驱动下基于默认FCW进行相位累加，输出相位值；相位-幅度LUT模块根据相位值查找幅度数据，生成数字波形信号；DAC驱动模块将数字波形信号同步输出至AD9708，完成数模转换并输出模拟信号。

- 按键控制流程：按键按下时，按键消抖模块对按键信号进行消抖处理，输出稳定的按键电平；按键指令解析模块检测按键类型，生成对应的控制指令（如“Freq+”“Wave_Sel”）；控制信号生成模块根据指令计算新的频率控制字，发送更新信号至相位累加器模块；相位累加器模块更新FCW，重新进行相位累加，生成新频率的波形信号，实现频率调整。

- 串口控制流程：PC端通过串口调试助手发送频率控制指令（如“F100000”表示设置频率为100kHz）；UART接收模块接收串口数据，完成位同步与帧解析，提取频率值；串口指令解析模块将频率值转换为对应的频率控制字；控制信号生成模块发送频率控制字更新信号至相位累加器模块；相位累加器模块更新FCW，生成新频率的DDS信号；同时，系统通过UART模块向PC端发送“频率更新完成”反馈指令，完成一次串口控制流程。

# 六、核心实现代码与代码详细注释

## 6.1 Quartus II工程配置关键步骤

// 1. 工程创建：启动Quartus II，点击“New Project Wizard”，设置工程名称与保存路径，点击“Next”至芯片选择步骤； // 2. 芯片选择：选择“Altera”->“Cyclone II”->“EP2C35F672C6”，确认芯片型号后完成工程创建； // 3. 代码导入：新建Verilog HDL文件，编写各功能模块代码（顶层模块、DDS核心模块、按键消抖模块、UART接收模块等），保存后导入工程； // 4. 引脚约束：点击“Assignments”->“Pin Planner”，打开引脚规划界面，进行如下引脚映射（根据DE2实验板引脚定义调整）： // - DDS数字信号输出（D0-D7）：GPIO_0-GPIO_7（对应FPGA引脚PIN_21-PIN_28）； // - 按键输入（Freq+、Freq-、Wave_Sel、Confirm）：GPIO_9-GPIO_12（对应FPGA引脚PIN_30-PIN_33）； // - UART接口（TX、RX）：GPIO_13（UART_TX，PIN_34）、GPIO_14（UART_RX，PIN_35）； // - DAC复位控制（RESET）：GPIO_8（PIN_29）； // - 系统时钟输入（50MHz晶振）：PIN_12（CLK_50MHz）； // - 状态指示LED：GPIO_15-GPIO_17（PIN_36-PIN_38）； // 5. 时序约束：点击“Assignments”->“Timing Constraints Wizard”，设置系统时钟频率为100MHz（PLL倍频后），约束关键路径时序； // 6. PLL配置：点击“Tools”->“MegaWizard Plug-In Manager”，选择“Create a new custom megafunction variation”，选择“PLL”，将50MHz输入时钟倍频至100MHz，生成PLL时钟模块； // 7. 工程编译：点击“Processing”->“Start Compilation”，进行工程综合、布局布线与编译，确保无错误； // 8. 程序下载：连接JTAG下载线至DE2实验板，点击“Tools”->“Programmer”，选择下载文件（.sof格式），点击“Start”下载程序至FPGA。

## 6.2 DDS核心模块代码（Verilog）

// DDS信号发生器核心模块 // 功能：基于相位累加器与查找表实现正弦/方波/三角波生成，支持频率控制字更新 module DDS_Core( input clk, // 系统时钟（100MHz） input rst_n, // 复位信号（低电平有效） input [31:0] fcw, // 频率控制字（32位，决定输出频率） input [1:0] wave_sel, // 波形选择（00：正弦波，01：方波，10：三角波） output reg [7:0]dds_out // DDS数字信号输出（8位，连接DAC） ); // 内部信号定义 reg [31:0] phase_acc; // 32位相位累加器，决定相位精度（相位范围0~2^32-1，对应0~360°） wire [7:0] sin_lut; // 正弦波查找表输出 wire [7:0] square_wave; // 方波输出 wire [7:0] triangle_wave; // 三角波输出 // 1. 相位累加器模块：根据频率控制字累加相位，系统时钟每周期累加一次FCW always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin phase_acc <= 32'd0; // 复位时相位累加器清零，初始相位为0° end else begin // 相位累加：溢出后自动归零，实现相位循环（对应波形周期重复） phase_acc <= phase_acc + fcw; end end // 2. 正弦波查找表（LUT）：8位幅度（0~255），取32位相位累加器高8位作为索引（256个相位点） // 查找表数据为正弦波0~360°的幅度值，可通过MATLAB生成后导入（此处给出部分示例数据） reg [7:0] sin_lut_table [0:255]; initial begin // 初始化正弦波查找表，正弦波幅度范围映射为0~255（直流偏置128，幅值127） sin_lut_table[0] = 8'd128; // 0°，幅度中点 sin_lut_table[1] = 8'd131; // 1.40625°，幅度轻微上升 sin_lut_table[2] = 8'd134; // 2.8125°，继续上升 // ... 省略中间250个数据点（实际实验需补充完整256个数据） sin_lut_table[254] = 8'd131; // 357.1875°，幅度下降 sin_lut_table[255] = 8'd128; // 358.59375°，回到中点 end // 取相位累加器高8位作为查找表索引，获取对应正弦波幅度值 assign sin_lut = sin_lut_table[phase_acc[31:24]]; // 3. 方波生成：根据相位累加器高8位判断，大于127输出高电平（255），否则输出低电平（0） // 方波占空比为50%，幅度范围0~255 assign square_wave = (phase_acc[31:24] > 8'd127) ? 8'd255 : 8'd0; // 4. 三角波生成：相位累加器高8位0~127时线性递增，128~255时线性递减 // 幅度范围0~254，保证线性变化 assign triangle_wave = (phase_acc[31:24] <= 8'd127) ? phase_acc[31:24] << 1 : // 0~127：0~254递增（左移1位等价于×2） (8'd255 - (phase_acc[31:24] - 8'd128) << 1); // 128~255：254~0递减 // 5. 波形选择与输出：根据wave_sel信号选择对应波形，复位时输出低电平 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin dds_out <= 8'd0; // 复位时输出低电平，确保DAC初始状态稳定 end else begin case(wave_sel) 2'b00: dds_out <= sin_lut; // 选择正弦波输出 2'b01: dds_out <= square_wave; // 选择方波输出 2'b10: dds_out <= triangle_wave; // 选择三角波输出 default: dds_out <= sin_lut; // 默认输出正弦波，提高系统容错性 endcase end end endmodule

## 6.3 按键消抖与频率控制模块代码（Verilog）

// 按键消抖与频率控制模块 // 功能：实现4个按键的消抖处理，生成频率控制字与波形选择信号，输出至DDS核心模块 module Key_Control( input clk, // 系统时钟（100MHz） input rst_n, // 复位信号（低电平有效） input [3:0] key_in, // 按键输入（4位，对应Freq+、Freq-、Wave_Sel、Confirm） output reg [31:0]fcw, // 输出频率控制字（送至DDS核心模块） output reg [1:0]wave_sel, // 输出波形选择信号（送至DDS核心模块） output reg led_key // 按键有效指示LED（高电平有效） ); // 内部信号定义 reg [19:0] cnt_debounce; // 消抖计数器（100MHz时钟，计数20ms需1000000个时钟周期，2^20≈1048576≥1000000） reg [3:0] key_sync; // 按键同步信号（两级寄存器消除亚稳态） reg [3:0] key_delay1; // 按键延迟信号1 reg [3:0] key_delay2; // 按键延迟信号2 wire [3:0] key_edge; // 按键下降沿检测（按键按下时触发，消抖后） reg [1:0] wave_sel_reg; // 波形选择寄存器（暂存波形选择状态） reg [31:0] fcw_reg; // 频率控制字寄存器（暂存频率控制字） // 参数定义（频率控制字计算：FCW = 频率值 * 2^32 / 系统时钟频率（100MHz）） parameter FCW_DEFAULT = 32'd10737418; // 默认频率控制字（对应100kHz：100000 * 2^32 / 100000000 = 10737418.24，取整） parameter FCW_STEP = 32'd107374; // 频率步进控制字（对应1kHz：1000 * 2^32 / 100000000 = 107374.1824，取整） parameter FCW_MIN = 32'd10737; // 频率下限控制字（对应100Hz：100 * 2^32 / 100000000 = 10737.41824，取整） // 1. 按键同步与消抖处理：两级同步消除亚稳态，20ms消抖确认按键状态 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin key_sync <= 4'b1111; // 初始状态为高电平（上拉电阻作用） key_delay1 <= 4'b1111; key_delay2 <= 4'b1111; cnt_debounce <= 20'd0; end else begin // 两级寄存器同步，消除按键信号亚稳态 key_sync <= key_in; key_delay1 <= key_sync; key_delay2 <= key_delay1; // 消抖计数：当按键状态变化时，计数器清零重新计数；状态稳定时，计数器累加 if(key_delay1 != key_delay2) begin cnt_debounce <= 20'd0; end else begin cnt_debounce <= cnt_debounce + 20'd1; end end end // 2. 按键下降沿检测：消抖计数满20ms后，检测到key_delay2由高变低则判定为有效按键 assign key_edge = key_delay2 & (~key_delay1) & (cnt_debounce == 20'd1_000_000); // 3. 频率控制字与波形选择逻辑：根据有效按键信号更新频率控制字和波形选择状态 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin fcw_reg <= FCW_DEFAULT; // 复位时加载默认频率控制字（100kHz） wave_sel_reg <= 2'b00; // 初始选择正弦波 led_key <= 1'b0; // 复位时按键指示LED熄灭 end else begin led_key <= 1'b0; // 默认LED熄灭，仅按键有效时点亮 case(key_edge) 4'b0001: begin // Freq+按键按下（key_in[0]对应Freq+） fcw_reg <= fcw_reg + FCW_STEP; // 频率增加1kHz led_key <= 1'b1; // 按键有效，LED点亮 end 4'b0010: begin // Freq-按键按下（key_in[1]对应Freq-） // 频率下限保护：确保频率不低于100Hz if(fcw_reg >= FCW_MIN + FCW_STEP) begin fcw_reg <= fcw_reg - FCW_STEP; // 频率减少1kHz end led_key <= 1'b1; // 按键有效，LED点亮 end 4'b0100: begin // Wave_Sel按键按下（key_in[2]对应Wave_Sel） wave_sel_reg <= wave_sel_reg + 2'd1; // 切换波形（正弦->方波->三角波） if(wave_sel_reg == 2'b10) begin // 三角波之后回到正弦波，循环切换 wave_sel_reg <= 2'b00; end led_key <= 1'b1; // 按键有效，LED点亮 end 4'b1000: begin // Confirm按键按下（key_in[3]对应Confirm） // 确认锁定当前频率与波形（此处直接保持当前状态，无额外锁定逻辑） led_key <= 1'b1; // 按键有效，LED点亮 end default: begin // 无按键操作，保持当前状态 fcw_reg <= fcw_reg; wave_sel_reg <= wave_sel_reg; end endcase end end // 4. 输出赋值：将暂存的频率控制字和波形选择信号输出至DDS核心模块 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin fcw <= FCW_DEFAULT; wave_sel <= 2'b00; end else begin fcw <= fcw_reg; wave_sel <= wave_sel_reg; end end endmodule

## 6.4 UART接收与指令解析模块代码（Verilog）

// UART接收与指令解析模块 // 功能：实现UART异步接收（9600bps），解析PC端频率控制指令，生成频率控制字输出至DDS核心模块 module UART_Parse( input clk, // 系统时钟（100MHz） input rst_n, // 复位信号（低电平有效） input uart_rx, // UART接收引脚 output reg [31:0]fcw_uart, // 解析后的频率控制字（送至DDS核心模块） output reg fcw_update, // 频率控制字更新标志（高电平有效，通知DDS模块更新） output reg led_uart // 串口通信状态指示LED（高电平有效） ); // 内部信号定义 reg [15:0] cnt_baud; // 波特率时钟计数器（9600bps，100MHz时钟下，波特率周期≈10417个时钟周期） reg [3:0] cnt_bit; // 位计数器（0-9：对应起始位+8位数据位+1位停止位） reg [7:0] uart_data; // 接收的数据字节（8位） reg [7:0] cmd_buf [0:5]; // 指令缓存（存储ASCII码格式的频率指令，格式：“Fxxxxxx”，共6个数据字节） reg [2:0] cmd_cnt; // 指令字节计数器（0-6，计数接收的指令字节数） reg uart_rx_sync1; // 接收信号同步寄存器1 reg uart_rx_sync2; // 接收信号同步寄存器2 reg uart_rx_sync3; // 接收信号同步寄存器3 wire uart_rx_neg; // 接收信号下降沿检测（用于捕获起始位） reg recv_flag; // 单字节接收完成标志 // 参数定义（波特率相关） parameter BAUD_CNT = 16'd10416; // 9600bps波特率计数最大值（100MHz/9600 - 1 ≈ 10416） parameter BAUD_HALF = 16'd5208; // 波特率半周期计数（用于位采样，确保在位周期中间采样） parameter FCW_DEFAULT = 32'd10737418; // 默认频率控制字（100kHz） // 1. 接收信号同步与下降沿检测：三级同步消除亚稳态，检测起始位下降沿 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin uart_rx_sync1 <= 1'b1; uart_rx_sync2 <= 1'b1; uart_rx_sync3 <= 1'b1; end else begin // 三级寄存器同步，消除UART接收信号的亚稳态 uart_rx_sync1 <= uart_rx; uart_rx_sync2 <= uart_rx_sync1; uart_rx_sync3 <= uart_rx_sync2; end end // 检测下降沿（uart_rx_sync2由1变0，且uart_rx_sync3为1） assign uart_rx_neg = ~uart_rx_sync2 & uart_rx_sync3; // 2. 波特率时钟生成与位计数：检测到起始位后，启动波特率计数与位计数 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin cnt_baud <= 16'd0; cnt_bit <= 4'd0; recv_flag <= 1'b0; led_uart <= 1'b0; end else if(uart_rx_neg) begin // 检测到起始位，开始接收过程 cnt_baud <= BAUD_HALF; // 计数至半周期，准备在第一位数据的中间位置采样 cnt_bit <= 4'd1; // 位计数器置1（起始位为0，对应cnt_bit=0） recv_flag <= 1'b0; led_uart <= 1'b1; // 串口接收中，LED点亮 end else if(cnt_bit != 4'd0) begin // 正在接收数据（位计数器不为0） cnt_baud <= cnt_baud + 16'd1; if(cnt_baud == BAUD_CNT) begin // 一个波特率周期结束 cnt_baud <= 16'd0; cnt_bit <= cnt_bit + 4'd1; if(cnt_bit == 4'd9) begin // 接收完成（已接收起始位+8位数据位+1位停止位） cnt_bit <= 4'd0; recv_flag <= 1'b1; // 单字节接收完成标志置1 led_uart <= 1'b0; // 接收完成，LED熄灭 end end end else begin recv_flag <= 1'b0; // 无接收过程，接收完成标志清零 end end // 3. UART数据接收：在每个位周期的中间位置采样数据（8位数据位，无校验位，1位停止位） always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin uart_data <= 8'd0; end else if(cnt_bit != 4'd0 && cnt_baud == BAUD_HALF) begin // 在位周期中间采样，确保采样稳定 case(cnt_bit) 4'd2: uart_data[0] <= uart_rx_sync2; // 第1位数据（LSB，最低有效位） 4'd3: uart_data[1] <= uart_rx_sync2; 4'd4: uart_data[2] <= uart_rx_sync2; 4'd5: uart_data[3] <= uart_rx_sync2; 4'd6: uart_data[4] <= uart_rx_sync2; 4'd7: uart_data[5] <= uart_rx_sync2; 4'd8: uart_data[6] <= uart_rx_sync2; 4'd9: uart_data[7] <= uart_rx_sync2; // 第8位数据（MSB，最高有效位） default: ; // 其他位（起始位、停止位）不采样 endcase end end // 4. 指令解析：指令格式为“Fxxxxxx”，F为指令头（ASCII码0x46），后接6位ASCII码表示的频率值（单位Hz） always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin cmd_cnt <= 3'd0; fcw_uart <= FCW_DEFAULT; // 复位时加载默认频率控制字（100kHz） fcw_update <= 1'b0; end else if(recv_flag) begin // 单字节接收完成，开始解析 if(cmd_cnt == 3'd0) begin // 接收第一个字节，判断是否为指令头 if(uart_data == 8'h46) begin // 指令头为'F'（ASCII码0x46），确认指令有效 cmd_cnt <= 3'd1; end else begin cmd_cnt <= 3'd0; // 指令头错误，丢弃当前接收数据 end end else if(cmd_cnt <= 3'd6) begin // 接收后续6位频率数字的ASCII码 cmd_buf[cmd_cnt-1] <= uart_data; // 存储到指令缓存 cmd_cnt <= cmd_cnt + 3'd1; if(cmd_cnt == 3'd6) begin // 6位数字接收完成，开始转换为频率值 cmd_cnt <= 3'd0; // 将ASCII码转换为十进制频率值（ASCII码0x30对应数字0，0x39对应数字9） reg [23:0] freq; // 频率值暂存（最大支持999999Hz，24位足够存储） freq = (cmd_buf[0]-8'h30)*100000 + (cmd_buf[1]-8'h30)*10000 + (cmd_buf[2]-8'h30)*1000 + (cmd_buf[3]-8'h30)*100 + (cmd_buf[4]-8'h30)*10 + (cmd_buf[5]-8'h30)*1; // 计算频率控制字：FCW = 频率值 * 2^32 / 100MHz fcw_uart <= (freq << 32) / 100_000_000; fcw_update <= 1'b1; // 频率控制字更新标志置1，通知DDS模块更新 #10 fcw_update <= 1'b0; // 延迟10个时钟周期后清零标志（确保DDS模块捕获） end end end end endmodule

## 6.5 系统顶层模块代码（Verilog）

// 系统顶层模块：整合各功能模块，实现完整DDS信号发生器功能 // 模块间信号交互：PLL生成100MHz时钟，按键/串口模块生成控制信号，DDS核心模块生成数字波形，输出至DAC module DDS_Signal_Generator( input clk_50mhz, // 50MHz系统时钟输入（DE2实验板板载晶振） input rst_n, // 复位信号（低电平有效） input [3:0] key_in, // 按键输入（4位） input uart_rx, // UART接收引脚 output [7:0] dds_out, // DDS数字信号输出（连接DAC） output dac_rst, // DAC复位控制 output led_key, // 按键状态指示LED output led_uart, // 串口状态指示LED output led_sys // 系统工作状态指示LED（PLL锁定状态） ); // 内部信号定义 wire clk_100mhz; // PLL输出100MHz系统时钟 wire [31:0] fcw_key; // 按键控制模块输出的频率控制字 wire [31:0] fcw_uart; // UART解析模块输出的频率控制字 wire [1:0] wave_sel; // 波形选择信号（来自按键控制模块） wire fcw_update; // UART频率控制字更新标志 reg [31:0] fcw_sel; // 频率控制字选择输出（选择按键或串口控制字） // 1. PLL模块实例化（将50MHz输入时钟倍频至100MHz，提供系统同步时钟） // 注：pll_50m_to_100m模块为通过Quartus II MegaWizard生成的PLL IP核 pll_50m_to_100m pll_inst( .inclk0(clk_50mhz), // PLL输入时钟（50MHz） .c0(clk_100mhz), // PLL输出时钟（100MHz） .locked(led_sys) // PLL锁定标志（高电平有效，作为系统工作状态指示） ); // 2. DAC复位控制：复位信号低电平时DAC复位，复位完成后高电平使能DAC工作 assign dac_rst = rst_n; // 3. 按键控制模块实例化：处理按键输入，生成频率控制字和波形选择信号 Key_Control key_ctrl_inst( .clk(clk_100mhz), .rst_n(rst_n), .key_in(key_in), .fcw(fcw_key), .wave_sel(wave_sel), .led_key(led_key) ); // 4. UART接收与解析模块实例化：接收PC端串口指令，解析生成频率控制字 UART_Parse uart_parse_inst( .clk(clk_100mhz), .rst_n(rst_n), .uart_rx(uart_rx), .fcw_uart(fcw_uart), .fcw_update(fcw_update), .led_uart(led_uart) ); // 5. 频率控制字选择逻辑：串口控制优先，当有串口更新标志时选择串口控制字，否则选择按键控制字 always @(posedge clk_100mhz or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin fcw_sel <= 32'd10737418; // 复位时默认选择100kHz频率控制字 end else if(fcw_update) begin fcw_sel <= fcw_uart; // 串口更新时，选择UART解析的频率控制字 end else begin fcw_sel <= fcw_key; // 无串口更新时，选择按键控制的频率控制字 end end // 6. DDS核心模块实例化：根据选择的频率控制字和波形选择信号，生成数字波形输出 DDS_Core dds_core_inst( .clk(clk_100mhz), .rst_n(rst_n), .fcw(fcw_sel), .wave_sel(wave_sel), .dds_out(dds_out) ); endmodule